#include <Servo.h>

#include <DFRobotDFPlayerMini.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// #include <LiquidCrystal.h>

// --- Pin Definitions ---

#define PIR_PIN A3   // PIR sensor input

#define SERVO_PIN 5  // Servo motor pin

// --- Objects ---

Servo armServo;

DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);  // Adjust I2C address if needed

// LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);  // Adjust I2C address if needed

// --- Variables ---

unsigned long lastTrigger = 0;

unsigned long cooldown = 15000;  // 15 seconds cooldown

void setup() {

Serial.begin(9600);  // Hardware Serial for DFPlayer Mini

// Servo setup

armServo.attach(SERVO_PIN);

armServo.write(90);  // Neutral arm position

// PIR setup

pinMode(PIR_PIN, INPUT);

// LCD setup

lcd.init();

lcd.backlight();

// lcd.begin(16, 2);

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Scarecrow Ready");

// DFPlayer setup

if (!myDFPlayer.begin(Serial)) {

lcd.clear();

lcd.print(F("DFPlayer Error"));

while (true)

;

}

myDFPlayer.volume(30);  // Set volume (0–30)

delay(3000);

lcd.clear();

}

void loop() {

String motion = "none";

// PIR detection

if (digitalRead(PIR_PIN) == HIGH) {

motion = "pir";

}

// Trigger scarecrow

if (motion != "none" && (millis() - lastTrigger > cooldown)) {

lastTrigger = millis();

triggerScarecrow(motion);

}

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(F("No Motion     "));

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(F("detected      "));

}

void triggerScarecrow(String motion) {

// LCD feedback

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Motion Detected!");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(motion);

// Move arm up and down

for (int i = 0; i <= 180; i++) {

armServo.write(i);

delay(30);

}

for (int i = 180; i >= 0; i--) {

armServo.write(i);

delay(30);

}

myDFPlayer.play(3);

delay(2000);

myDFPlayer.play(2);

delay(2000);

myDFPlayer.play(1);

delay(18000);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Scarecrow Ready");

}