#include <IRremote.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// --- IR Receiver ---

#define IR_PIN 6

// ---------------- ULTRASONIC ----------------

#define TRIG_IN 4

#define ECHO_IN 5

#define TRIG_OUT 2

#define ECHO_OUT 3

// ---------------- MOTOR ----------------

#define MOTOR_IN1 A0

#define MOTOR_IN2 A2

// #define MOTOR_PWM 11

// #define BUZZER 12

#define OPEN_COMMAND 0x45

#define CLOSE_COMMAND 0x47

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

bool opened = false;

int visitorCount = 0;

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

lcd.init();

lcd.backlight();

IrReceiver.begin(IR_PIN);

pinMode(TRIG_IN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_IN, INPUT);

pinMode(TRIG_OUT, OUTPUT);

pinMode(ECHO_OUT, INPUT);

pinMode(MOTOR_IN1, OUTPUT);

pinMode(MOTOR_IN2, OUTPUT);

// pinMode(MOTOR_PWM, OUTPUT);

// pinMode(BUZZER, OUTPUT);

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

if (IrReceiver.decode()) {

// --- Control Loads ---

if (IrReceiver.decodedIRData.command == OPEN_COMMAND) {

opened = true;

motorOpen();

} else if (IrReceiver.decodedIRData.command == CLOSE_COMMAND) {

opened = false;

motorClose();

}

IrReceiver.resume();

}

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(F("Visitors: "));

lcd.print(visitorCount);

lcd.print(F("  "));

long distIn = readDistance(TRIG_IN, ECHO_IN);

long distOut = readDistance(TRIG_OUT, ECHO_OUT);

if (!opened) return;

if (distIn > 0 && distIn < 20) {

visitorCount++;

} else if (distOut > 0 && distOut < 20 && visitorCount > 0) {

visitorCount--;

}

}

void motorOpen() {

digitalWrite(MOTOR_IN1, HIGH);

digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);

// analogWrite(MOTOR_PWM, 55);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Gate Open       ");

delay(2000);

motorStop();

}

void motorClose() {

digitalWrite(MOTOR_IN1, LOW);

digitalWrite(MOTOR_IN2, HIGH);

// analogWrite(MOTOR_PWM, 55);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Gate Closed     ");

delay(2000);

motorStop();

}

void motorStop() {

// analogWrite(MOTOR_PWM, 0);

digitalWrite(MOTOR_IN1, LOW);

digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);

}

long readDistance(int trigPin, int echoPin) {

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

long duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 20000);  // 20ms timeout

long distance = duration * 0.034 / 2;

return distance;

}