#include <ZMPT101B.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Relay pins

#define RELAY1 1

#define RELAY2 2

#define RELAY3 3

#define RELAY4 4

#define RELAY5 6

#define RELAY6 5

// Voltage sensor pins

#define INPUT_SENSOR_PIN A2

#define OUTPUT_SENSOR_PIN A1

// ZMPT101B sensors

ZMPT101B inputSensor(INPUT_SENSOR_PIN, 50.0);

ZMPT101B outputSensor(OUTPUT_SENSOR_PIN, 50.0);

void setRelay(int level) {

digitalWrite(RELAY1, (level >= 1) ? HIGH : LOW);

digitalWrite(RELAY2, (level >= 2) ? HIGH : LOW);

digitalWrite(RELAY3, (level >= 3) ? HIGH : LOW);

digitalWrite(RELAY4, (level >= 4) ? HIGH : LOW);

digitalWrite(RELAY5, (level >= 5) ? HIGH : LOW);

digitalWrite(RELAY6, (level >= 6) ? HIGH : LOW);

}

// --- Function to get averaged voltage ---

float getAverageVoltage(ZMPT101B &sensor, int samples = 20) {

float sum = 0;

for (int i = 0; i < samples; i++) {

sum += sensor.getRmsVoltage();

delay(5);  // small delay for stability

}

return sum / samples;

}

void setup() {

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.print("Calibrating...");

pinMode(RELAY1, OUTPUT);

pinMode(RELAY2, OUTPUT);

pinMode(RELAY3, OUTPUT);

pinMode(RELAY4, OUTPUT);

pinMode(RELAY5, OUTPUT);

pinMode(RELAY6, OUTPUT);

setRelay(0);  // all off

inputSensor.setSensitivity(625.0);   // your measured sensitivity

outputSensor.setSensitivity(595.0);  // your measured sensitivity

delay(1000);

lcd.clear();

lcd.print(F("Design and"));

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(F("construction of"));

delay(3000);

lcd.clear();

lcd.print(F("3.5kVA voltage"));

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(F("stabilizer with"));

delay(3000);

lcd.clear();

lcd.print(F("input 80v to"));

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(F("250v"));

delay(3000);

lcd.clear();

lcd.print(F("output 180v to"));

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(F("240v, by"));

delay(3000);

lcd.clear();

lcd.print(F("Mustapha Sule Yusuf"));

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(F("Gawon Gabriel"));

delay(3000);

lcd.clear();

}

void loop() {

// Use averaging for smoother readings

float inputV = getAverageVoltage(inputSensor, 30);

float outputV = getAverageVoltage(outputSensor, 20);

// Display values

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("In:");

lcd.print(inputV, 0);

lcd.print("V   ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Out:");

lcd.print(outputV, 0);

lcd.print("V   ");

// Relay decision with cumulative logic

if (inputV >= 80 && inputV < 107) setRelay(1);

else if (inputV >= 107 && inputV < 137) setRelay(2);

else if (inputV >= 137 && inputV < 170) setRelay(3);

else if (inputV >= 170 && inputV < 200) setRelay(4);

else if (inputV >= 200 && inputV < 250) setRelay(5);

else if (inputV >= 250) setRelay(6);

else setRelay(0);  // below 80V

delay(500);  // update twice a second

}